Приложение 1

Техническо задание

- Всички изделия се изработват от неръждаема стомана 18/10 – стандарт AISI 304 (DIN 1.4301)

- Изделията са изцяло заварена конструкция, с цел недопускане на разхлабване и съответно клатене на работния.

- Работните плотове на масите с мивки да са изработени от ламарина с дебелина минимум 1,25 мм, останалите елементи – с дебелина минимум 1мм. С цел по лесно почистване ламарината да бъде с шлиф К220.

- Плотовете да са каширани с водоустойчив шпертплат, който осигурява твърдост на работните повърхнини.

- Бордът (гърбът) на да е с двойна заварена конструкция, което не позволява проникването на влага от към стенния фаянс и развитие на бактерии.

Шкафовете се изработват по предварително заявени от Възложителя размери, брой мивки и механизми при следните задължителни габарити:

- височина на шкаф 85 см.

- дълбочина на шкаф 60 см.

- дълбочина на мивките  30 см/40см.