УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет

„Дейности по изграждане на система за контрол на достъпа в сградния фонд

на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, гр. Пловдив“

1. Описание на дейносите от предмета на поръчката:

Поръчката включва поетапно демонтиране (по конкретни възлагания на възложителя на различен брой комплекти и месотнахождения през срока на договора) на старите локални системи за контрол на достъпа, доставка и монтиране на нови безконтактни устройства за контрол на достъп, включително с доставка и полагане на окабеляване и интегриране към общата система на контрол на достъпа в лечебното заведение, която се управлява от компютърен сървър OS Windows 7 Pro SP1 32bit.

Системите за контрол на достъпа се разполагат на физическите входове на клиники, отделения и други звена в сградния фонд на лечебното заведение, разположен на два административни адреса в гр. Пловдив – бул. „Пещерско шосе” №66 и бул. „Васил Априлов” №15а.

Предназначението на системите е ограничаване и контрол на входа и изхода през вратите на звената на лечебното заведение. Системите, разположени в сградата на Хирургически корпус на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД на бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдвив,  се контролират от обща информационна система, работеща на компютърен сървър – собственост на лечебното заведение, разположен в същата сграда, в обособено помещение, находящо се на първи етаж на сграда Поликлиника на лечебното заведение (със същия админситративен адрес, която сграда е функционално свързана със сграда Хирургически корпус).

Системите за контрол на достъп са базирани на използването на безконтактни устройства, монтиращите се от двата края на вратите (вход/изход), които позволяват отварянето на съотвената врата след идентифициране („чекиране”) на карта за достъп на съответните служители на лечебното заведение.

Участниците могат щателно да се запознаят с наличната система, устройства, сървър, карти и всяка друга информация, необходима за изпълнението на поръчката чрез оглед а место, като за целта следва да се обадят на Началник „МТБ” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД (г-н Митко Узунов) на тел. 0882 555 903.

2. Количества на дейностите от предмета на поръчка:

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел за една врата и захранващ блок | 28 бр. |
| 2 | Скенер/четец за безконтактни карти | 56 бр. |
| 3 | Акумулатор 12V; 7 Аh | 28 бр. |
| 4 | Магнитен заключващ механизъм | 28 бр. |
| 5 | Авариен бутон | 28 бр. |
| 6 | Кабел UTP с полагане | 1400 л.м. |
| 7 | Доставка и полагане на захранващ кабел, съвместим с предлаганите устройства | 700 л.м. |
| 8 | Монтаж, настройка, програмиране и пуск на системата | 28 бр. |

Поръчката се изпълнява поетпано на база на възлагателни писма на възложителя за изпълнение на поръчката в частта за определени входно-изходни точки на територията на болницата. Възложителят не поема ангажимент, че през срока на договора от 36 месеца ще бъдат възложени всички предвидени количества от спецификацията на поръчката.

На заплащане подлежат реално изпълнените дейности при спазване на изискванията на договора, каклулирани съобразно единичните цени от ценовото предложения на изпълнителя,  като конкретно изпълнените дейности, в т.ч. реално вложените линейни метри кабели, се установяват с двустранен приемо-предавателен протокол.

По желание на възложителя и при спазване на чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, се допуска  увеличаване на предвидените комплекти за контрол на достъпа – с всички съпътстващи дейности по окабеляване, приобщаване към общата система за достъп, и т.н., съобразно предложените от участника единични цени за всяка дейност и доставка по изграждането на комплектите, като при тази възможност не може да се надвишава общата максимална стойност на договора от 69 999 лв. без ДДС.

3. Техническа спецификация на контролните устройства:

Контролните устройства следва да отговарят на стандарт за  безопасност на устройства за обработка на информация EN IEC 60950 или еквивалентен.

Контролните устройства трябва да отговарят на изискванията на Директива 2014/30/EU (За електромагнитна съвместимост) и на Директива Directive 2014/35/EU за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП.

Магнитният заключващ механизъм да е минимум със следните показатели: Fail- safe: заключва под напрежение. За повърхностен монтаж. Работно напрежение 12/24VDC. Консумация 500mA/12V; 250mA/24V. Сила на заключване 300кг.

Контролните устройства трябва да се доставят със софтуерно управление, позволяващо най-малко:

- Версия на български език;

- Централизирано управление  от едно работно место от 1 до 1000 врати;

- Възможност за интегриране с алармени, пожароизвестителни системи ,системи за видеонаблюдение;

- Възможност за управление на бариери, турникети и др.;

- Безплатен ъпдейт;

- Локална памет и независима работа на всяко устройство;

- Възможност за изнесен интерфейс за отдалечено прочитане на карти – до 5 метра;

- Комуникация с централна станция по TCP/IP, RS485 и безжично;

- интегриране към сървъра на съществуващата в момента система за КД и запис до 50 000 събития

- софтуера да поддържа работа с множество клиенти

Контролните устройства следва да бъдат с минимален гаранционен срок от 5 години, считано от стартирането на експлоатацията им, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

4. Характеристики на наличния компютърен сървър:

Наличиният компютърен сървър, чрез който трябва да бъдат управлявани и приобщени доставените контролери към общата система на болницата за контрол на достъпа, е със следните характеристики:

CHIPSET INTEL G41

CPU PENTIUM SOCKET 775 3GHZ E5700

RAM 2GB DDR2 800

HDD 250GB

OS Windows 7 Pro SP1 32bit